1(1)

New SP = 0x20000200 - 0x20 = 0x200001E0.

Address        Content

0x200001E0     0x00000000    R0

0x200001E4     0x00000001    R1

0x200001E8     0x00000002    R2

0x200001EC     0x00000003    R3

0x200001F0     0x0000000C    R12

0x200001F4     0x08001000    LR

0x200001F8     0x08000044    PC

0x200001FC     0x00000020    xPSR

Immediately entering SysTick_Handler:

PC = 0x0800001C

SP = 0x200001E0

LR = 0xFFFFFFF9

1(2)

For a normal subroutine, LR contains a normal return address.

BX LR means PC = LR.

For an ISR, LR contains EXC_RETURN, e.g. 0xFFFFFFF9.

When BX LR is executed, the processor recognizes EXC_RETURN and performs exception return:

POP {R0, R1, R2, R3, R12, LR, PC, xPSR}

SP = SP + 0x20

Then execution resumes at the interrupted PC.

In this problem, after ISR returns:

PC = 0x08000044

SP = 0x20000200

LR = 0x08001000

R3 is restored to 3, but R4 becomes 5.

2. Prime number

; R0 = n, R1 = 1 if prime, 0 otherwise

CMP     R0, #2

BLO     NotPrime

MOV     R2, #2

PrimeLoop

UDIV    R3, R0, R2

CMP     R3, R2

BLO     IsPrime

MUL     R4, R3, R2

CMP     R4, R0

BEQ     NotPrime

ADD     R2, R2, #1

B       PrimeLoop

IsPrime

MOV     R1, #1

B       Stop

NotPrime

MOV     R1, #0

Stop

B       Stop

3. Square number

; R0 = n, R1 = 1 if square, 0 otherwise

CMP     R0, #0

BEQ     IsSquare

MOV     R2, #1

SquareLoop

UDIV    R3, R0, R2

CMP     R3, R2

BLO     NotSquare

BNE     NextI

MUL     R4, R3, R2

CMP     R4, R0

BEQ     IsSquare

NextI
        ADD     R2, R2, #1

B       SquareLoop

IsSquare

MOV     R1, #1

B       Stop2

NotSquare

MOV     R1, #0

Stop2

B       Stop2